ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV

ÚSEK OCHRANY ČISTOTY OVZDUŠÍ

ODDĚLENÍ EMISÍ A ZDROJŮ

Příklad vyplnění formuláře F_OVZ_SPOJ

Provozovna zahrnující chov hospodářských zvířat a čerpací stanici nafty

Tento text bude během ohlašovacího období průběžně doplňován a aktualizován. Případné připomínky k jeho obsahu můžete zasílat na adresu modlik@chmi.cz.

Popis zdrojů znečišťování ovzduší – blokové schéma provozovny

| Zdroj 101 |  |  |  |  | Výduch 901 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| chov skotu |  |  |  |  |  |
| Zdroj 102 |  |  |  |  | Výduch 902 |
| ČS PHM - nafta |  |  |  |  |  |

Zdroj 101 – chov skotu – v souladu s přílohou 7 vyhlášky 205/2009 Sb. byl pod toto označení sloučen chov dojnic, telat a býků.  Emise amoniaku se zpravidla stanoví podle emisních faktorů uvedených v příloze č. 2 NV 615/2006 Sb., s přihlédnutím k uplatnění snížení emisí na základě plnění plánu správné zemědělské praxe. Zdroji je přiřazen fiktivní výduch s pořadovým číslem 901.

Zdroj 102 – čerpací stanice nafty. Emise těkavých organických látek se stanoví zpravidla výpočtem podle emisního faktoru uvedeného v příloze č. 2 vyhlášky 205/2009 Sb. Zdroji je přiřazen fiktivní výduch s pořadovým číslem 902.