Kontrola údajů o spotřebě paliv

V souhrnné provozní evidenci (SPE) ohlášené za rok 2010 bylo nalezeno značné množství chyb v údajích o spotřebě paliv. A to i přes skutečnost, že formulář F_OVZ_SPOJ je vybaven funkcí odhadu pravděpodobné spotřeby paliva na základě údajů o výkonu, provozních hodinách a výhřevnosti paliva.

Informativní hláška, která se zobrazovala při zadání údajů o spotřebě paliva v množství neodpovídajícímu předpokládané hodnotě (např. chybným přepočtem z jiných jednotek - kg/rok místo požadovaných tun/rok nebo m3/rok místo požadovaných tis. m3/rok), byla ohlašovateli často pomíjena.

Důležité upozornění:

On-line kontrola, která je prováděna přímo formulářem F_OVZ_SPOJ, v žádném případě nevyhodnocuje množství paliv, množství emisí a podobně. Tzn., že i řádně podaná a ověřená hlášení, která jsou na konci překontrolována s výsledkem:

obsahují chyby ve spotřebách paliv, výkonech kotlů, množství emisí apod. Takové chyby totiž nelze při příjmu podaných hlášení považovat za „nesplnění“ datového standardu, a proto  jsou i hlášení často se zcela „nesmyslnými“ údaji přijata systémem ISPOP pro další zpracování. Jejich kontrola se provádí až při nahrávání do databáze REZZO v ČHMÚ

Dovolujeme si proto požádat ohlašovatele o kontrolu vložených údajů o spotřebách paliv (popř. výhřevnosti) a jejich případnou opravu, provedenou výhradně zasláním doplněného (opraveného) hlášení přes ISPOP (vč. následné autorizace).

Seznam provozoven s uvedením IČO, IČP a názvu provozovny je uveden v samostatném souboru „Seznam_kontrola_paliva.xls“. Seznam si můžete stáhnout stránek ČHMÚ na internetové adrese

http://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/oez/emise/evidence/aktual/seznamy.html

(nahoře první tabulka na uvedené internetové adrese).

## Příklad se spotřebou zemního plynu, vysvětlení chyby

Náhled na list 2.kde je vyplněn údaj o spotřebě ZP ve výši 417 238 tis. m3, tj. 417,238 mil m3!

Informativní hláška, která byla zobrazena po vložení údaje o spotřebě paliva:

Výpočet pravděpodobného množství ZP pro uvedený kotel:

0,5 * 2,326 * (1888 / 34050) * 1111  =  72  tis. m3

4 * 2,326 * (1888 / 34050) * 1111  =  573 tis. m3

Předpokládané rozmezí spotřeby ZP pro uvedený případ je tedy cca 72 – 573 tis. m3

Chyba byla způsobena pravděpodobně tím, že ohlašovatel vložil omylem údaj o spotřebě zemního planu v jednotce m3, nikoli hodnotu přepočtenou na jednotku tis. m3.

Postup opravy hlášení:

1/ stáhnout hlášení (soubor PDF) s chybnými údaji z účtu ohlašovatele

- přihlásit se do svého účtu na www.ispop.cz

- otevřít hlášení v sekci „Můj účet“; Přehledy; Přehled podaných hlášení

- vybrat příslušné hlášení F_OVZ_SPOJ, v němž má být provedena oprava (IČP provozovny je zobrazeno ve sloupci „předmět hlášení“)

- pomocí ikony ve sloupci „AKCE“  zobrazit detail hlášení

- v detailu hlášení zobrazit kliknutím na „Originál“ soubor PDF se zaslaným hlášením

(soubory ohlašovatele uložené  v počítači ohlašovatele před 31. 3. 2011 jsou zamčené, nelze je pro opravu použít a proto je nutné si otevřít hlášení z Účtu ohlašovatele!)

2/ Opravit soubor PDF se zaslaným hlášením

- pokud se jedná o řádné hlášení (tj. bude posláno první doplněné hlášení), vložit do položky Řádné/Doplněné na listu 1 „Evidenční číslo řádného hlášení“

- na listu 2 opravit údaj o spotřebě paliva

- po provedení kontroly dalších údajů provést validaci hlášení pomocí tlačítka „On-line kontrola“

- pokud se zobrazí další chyby hlášení, provést jejich opravu (popř. doplnění chybějících údajů) a znovu provést validaci hlášení pomocí tlačítka „On-line kontrola“

- hlášení, které je v pořádku odeslat do ISPOP tlačítkem „Odeslat on-line“ nebo uložit soubor a odeslat  jej z datové schránky ohlašovatele.

Nejčastější chyby v údajích o palivu (List 2 a List 3):

- Údaje jsou vloženy v chybných jednotkách (údaj o spotřebě paliva je potom zpravidla 1000x větší)

- Překlep ve vloženém údaji (mylné přidání nebo naopak nevložení  jedné číslice)

- Přepis jiného údaje z faktury - např. místo spotřeby ZP v objemových jednotkách (m3) vložen údaj v energetických jednotkách (MWh), popř. není údaj o spotřebě v objemových jednotkách na faktuře vůbec obsažen. Spotřebu v objemových jednotkách je potom nutné vypočítat.

- Uvedení nesprávného druhu paliva nebo výhřevnosti

Pro základní orientaci lze uvažovat s hrubým přepočtem 1 m3 = 10,55 kWh = 0,01055 MWh. Obráceně tedy lze přepočítat takto: 1 MWh = cca 95 m3 ZP.

Spotřebu plynu pro kotel o výkonu 1 MWt provozovaný po celý rok lze odhadnout v rozmezí 100 - 1500 tis. m3, tj. na 1 MWt lze uvažovat v průměru cca 1 mil. m3 ZP. Toto množství odpovídá zhruba 10550 MWh.

Kotel o výkonu 0,2 MWt by tedy neměl překročit spotřebu ve výši cca 300 tis. m3 ZP, tj. cca 3150 MWh zpravidla uvedených na faktuře.

Jednou z chyb v údajích o spotřebě paliva na Listu 3 je také uvedení spotřeby nafty u čerpacích stanic v položce druh paliva. Jedná se o zcela zásadní chybu, kterou je nezbytné opravit:

Množství vydané nafty nemůže být uvedeno u spotřeby paliva. Druh pohonné hmoty a spotřeba mohou být uvedeny výhradně v položce 11a  a v položce 12.

Druh paliva se v položce 5 odstraní pomocí výběru řádku „Vyberte“, další údaje lze smazat.