Popis testu T04

Při ohlašování SPE prostřednictvím ISPOP jsou prováděny kontroly úplnosti a logické správnosti údajů. Při nahrávání ohlášených souborů do emisní databáze REZZO provozované ČHMÚ jsou spouštěny další testy, které mají za úkol doplnit kontroly zavedené v rámci ISPOP a např. znovu upozornit ohlašovatele na nezvykle velkou spotřebu paliva uvedenou na listech 2 – 3. Testy T04 jsou prováděny podle následujících kritérií:

| # Označení kritéria | Provozovny | Skupina zdrojů | Testovaná veličina |
| --- | --- | --- | --- |
| T04_k01 | Všechny provozovny | spalovací, tuhá paliva | spotřeba dle vzorce* |
| T04_k02 | Všechny provozovny | spalovací, kapalná paliva | spotřeba dle vzorce* |
| T04_k03 | Všechny provozovny | spalovací, plynná paliva | spotřeba dle vzorce* |
| T04_k04 | Všechny provozovny | spalovací, všechny zdroje | nulový výkon spal. zdroje |
| T04_k05 | Všechny provozovny | spalovací, střední zdroje | výkon zdroje (kotle)** |
| T04_k06 | Všechny provozovny | spalovací, střední zdroje | výkon agreg. zdroje*** |
| T04_k07 | Všechny provozovny | spalovací, velké zdroje | výkon zdroje (kotle)** |
| T04_k08 | Všechny provozovny | spalovací, velké zdroje | agregace spal. zdroje |

* výpočet teoretické spotřeby paliva podle výkonu, provozních hodin a výhřevnosti paliva

**  výkon neagregovaného zdroje označeného jako SZ je roven nebo větší než 5 MW nebo výkon VZ je roven nebo větší než 50 MW

***  výkon agregovaného zdroje označeného jako SZ je roven nebo větší než 50 MW

Je – li při nahrávání souboru XML do REZZO avizována chyba, systém vygeneruje mail, který bude operátorem odeslán až po zběžné kontrole. Operátor může k vygenerovanému mailu doplnit vlastní text např. s upozorněním na další možné chyby podaného hlášení, které nebyly zjištěny v rámci validace F_OVZ_SPOJ prováděné ISPOP. Doporučeno je provedení kontroly a oprava skutečně zjištěných chyb.

V případě zjištění chyby je nezbytné, aby ohlašovatel provedl opravu výhradně zasláním „doplněného hlášení“ do ISPOP (vč. následné autorizace).

## Přehled chyb a způsob opravy jednotlivých kritérií testu T04

Pro T04_k01 až k03 je potřeba překontrolovat zejména jednotky u množství paliva (viz příklad).

Pro T04_k04 je potřeba nahradit nulový výkon skutečnou hodnotou a podat opravené hlášení.

Pro T04_k05 je potřeba překontrolovat vyplněný výkon středního zdroje, popř. použít zatržítko v položce „agregovaný zdroj“ (pouze plynová topeniště do 0,5 MW). Po provedení opravy je potřeba podat opravené hlášení.

Pro T04_k06 je potřeba překontrolovat vyplněný celkový výkon agregovaného středního zdroje. Po případném provedení opravy je potřeba podat opravené hlášení.

Pro T04_k07 je potřeba překontrolovat vyplněný výkon velkého zdroje. Po provedení opravy je potřeba podat opravené hlášení.

Pro T04_k08 je potřeba překontrolovat vyplněnou kategorii velký zdroj a použití zatržítka v položce „agregovaný zdroj“ s ohledem na skutečnost, že zatržítko je vyhrazeno pouze pro plynová topeniště do 0,5 MW. Po provedení opravy je potřeba podat opravené hlášení.

## Příklady vygenerovaného mailu (modrou barvou)

Příklad pro kritérium k01 až k03

Příklad mailu - úvodní část

Předmět: Chybový protokol - hlášení SPE 2010 (ID:1077)

Text mailu: Toto je automaticky generovaný e-mail (ID:1077) z emisní databáze ISKO (ČHMÚ Praha), prosím neodpovídejte na něj.

Chybový protokol obsahuje seznam údajů uvedených ve Vašem hlášení SPE za rok 2010, které byly posouzeny jako možné chyby. Bližší informace naleznete na:

http://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/oez/emise/evidence/aktual/kontrola.html

Pokud se z Vaší strany jedná skutečně o chybné údaje, zašlete opravu výhradně prostřednictvím ISPOP - www.ispop.cz (jako tzv. doplněné hlášení).

Označení provozovny, kritéria a výpis chybových hlášek

IČP:xxxxxxxxx, Provozovna: ABCD - kotelna Svitavy

T04_k03 http://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/oez/emise/evidence/aktual/SPE_Kontrola_T04.doc

Pro palivo 301 - 399 došlo k překročení předpokládané spotřeby: (26098,0/125,3*100) > 300 (20836,2)

Protokol vygenerován: 15.10.2011 03:37

Provozovatel je mailem požádán, aby zkontroloval uvedené údaje a v případě zjištění chyby provedl opravu výhradně zasláním „doplněného hlášení“ do ISPOP (vč. následné autorizace).

Popis zjištěných potenciálních chyb:

Chyba je pravděpodobně způsobena chybnou hodnotou spotřeby paliva, výhřevnosti či tepelným výkonem u jednoho nebo více zdrojů. V testu je porovnána suma udávané spotřeby paliv se sumou spotřeb vypočtených  z výše uvedených údajů.

Způsob opravy:

Kontrolou a následnou opravou vložených údajů zejména použitím správných násobků jednotek. Pozor, spotřeba paliva je udávána v tisících m3 popř. v tunách, tepelný výkon v MW.

Po provedení ON-line kontroly bude celé hlášení odesláno jako doplněné do ISPOP.

Příklad pro kritérium k06

Označení provozovny, kritéria a výpis chybových hlášek

IČP:xxxxxxxxx, Provozovna: ABCD - kotelna základní školy

T04_k06 http://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/oez/emise/evidence/aktual/SPE_Kontrola_T04.doc

Pro spalovací zdroj číslo 1 kategorie S (jedná se o agregovaný zdroj) je uveden výkon >= 50MW.

Protokol vygenerován: 15.10.2011 03:37

Popis zjištěných potenciálních chyb:

S ohledem na kategorii S – střední zdroj se jedná pravděpodobně o chybně vyplněnou hodnotu tepelného  výkonu v kW namísto MW. K chybě mohlo dojít neúmyslně nebo byla způsobena již chybou při převodu historických údajů z databáze úřadu ORP do ISPOP, tj. do formuláře F_OVZ_SPOJ vyvěšeném na účtu ohlašovatele. Chybný údaj nebyl ohlašovatelem vymazán a stal se tak součástí ohlášených dat.

Způsob opravy:

Chybně ohlášenou hodnotu opravit  a po provedení ON-line kontroly celé hlášení odeslat  jako doplněné do ISPOP.

.

Příklad pro kritérium k07

Označení provozovny, kritéria a výpis chybových hlášek

IČP: xxxxxxxxx, Provozovna:ABDC a.s. - chemická čistírna oděvů

T04_k07 http://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/oez/emise/evidence/aktual/SPE_Kontrola_T04.doc

Pro spalovací zdroj číslo 1 kategorie V (nejedná se o agregovaný zdroj) je uveden výkon >= 50MW.

Pro spalovací zdroj číslo 2 kategorie V (nejedná se o agregovaný zdroj) je uveden výkon >= 50MW.

Protokol vygenerován: 15.10.2011 03:34

Příklad pro kritérium k08

Označení provozovny, kritéria a výpis chybových hlášek

IČP: xxxxxxxxx, Provozovna: ACDC a.s. - výtopna

T04_k08 http://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/oez/emise/evidence/aktual/SPE_Kontrola_T04.doc

Pro spalovací zdroj číslo 2 kategorie V je uveden agregovaný zdroj.

Pro spalovací zdroj číslo 3 kategorie V je uveden agregovaný zdroj.

Protokol vygenerován: 15.10.2011 03:26